คู่มือปฏิบัติงาน

(Work Manual)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

สารบัญ

หน้า

- วัตถุประสงค์	1

- ขอบเขต	1

- คําจํากัดความ	1

- หน้าที่ความรับผิดชอบ	2

- ผังกระบวนงาน	3

- ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน	3

ภาคผนวก

- คู่มือมาตรฐาน ไฟฟ้าสาธารณะ

- ตัวอย่างแบบฟอร์ม

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้บริการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชํารุด

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้กองช่าง มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนงานการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ   /การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดับ/ชํารุดของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ

  - เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีเพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ

  - เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนงานการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถูกต้องตามคู่มือไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวิธีการ และแนวทางปฏิบัติงานที่ได้มีกําหนดไว้

- ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะนี้ กําหนดขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการ ไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเนิน บนพื้นฐานความเหมาะสมทางด้านเทคนิค งบประมาณ พร้อมทั้ง ได้กําหนดขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บํารุงรักษาการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ การจัดการด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลวานรนิวาส

- คําจํากัดความ

  - ไฟฟ้าสาธารณะ หมายถึง การติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบแรงต่ํา 220-230 โวลต์ (1 เฟส) และ 380-400 โวลต์(3เฟส)ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเนิน บริเวณถนนสายหลัก แนวถนนสายรอง ทางแยก สวนสาธารณะ ตลาด สนามเด็กเล่น ลานจอดรถสาธารณะ ลานกีฬา เป็นต้น

- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของท้องถิ่น เช่น ถนนที่ต่อเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขต ชุมชนหนาแน่น เป็นต้น

- ถนนสายรอง หมายถึง ถนนต่อแยกจากถนนสายหลัก

- ทางแยก หมายถึง บริเวณที่ถนนสองสันหรือมากกว่ามาเชื่อมต่อกัน

  - อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

3.2.1	โคมไฟฟ้า (Luminaire) หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้าและชุดประกอบเพื่อ ติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วย

    - ตัวโคมไฟ ทําด้วยวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม ไม่ผุกร่อนและแข็งแรง ทนต่อดินฟ้าอากาศ เช่น Die cast Aluminum หรือ Glass – fiber Reinforced Polyester เป็นต้น

    - ฝาครอบ อาจทําด้วย Polycarbonate Toughened Flat Glass หรือ Acrylic Glass ซึ่งแสงจาก หลอดไฟฟ้าต้องผ่านได้สะดวก และต้องทนต่อรังสีอุลตราไวโอเลตด้วยแผ่นสะท้อนแสงซึ่งติดตั้งเหนือและข้างหลอดไฟฟ้าต้องเป็นแบบอลูมิเนียมคุณภาพสูง

- 2 -

    - ส่วนควบคุม จะอยู่ด้านหลังเพื่อใส่บัลลาสต์อิกนิเตอร์(lgnitor)คาปาซิเตอร์และขั้วต่อสายเนื่องจากโคมไฟถนนจะต้องติดตั้งนอกอาคาร จึงต้องมีการป้องกันแมลง ฝุ่นและน้ําเข้าสู่โคมไฟ ดังนั้นโคมไฟถนนจึงต้องมี ระดับการป้องกัน (Degree of Protection) อย่างน้อย ดังนี้

      - ส่วนของหลอด (Lamp Compartment) IP 54

      - ส่วนควบคุม (Control Gear Compartment) IP 23

    - กิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) หมายถึง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโคมไฟฟ้า และแป้นติดกิ่งโคม เพื่อยื่น ออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

    - แป้นติดกิ่งโคม (Bracket) หมายถึง อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง หรือกําแพงเพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า

    - หลอดไฟฟ้า หรือ ดวงโคม (Lamp) หมายถึง แหล่งกําเนิดแสงสว่างมีหลายชนิดและสามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน                                เช่น หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์และหลอดแสงจันทร์ เป็นหลอดที่เหมาะสมสําหรับถนน สายรองและทางเท้า หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันต่ํา (Low Pressure Sodium Lamp) ซึ่งให้แสงสว่างในลักษณะสีเหลือง (Monochromatic Yellow Light) เหมาะสําหรับไฟถนนที่จุดทางแยก และเส้นทางที่มีทัศนวิสัยซึ่งยากแก่การมองเห็น เช่น ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหมอกลงจัด หลอดไฟฟ้าโซเดียมความดันสูง (High Pressure Sodium Lamp) มีอายุการใช้งาน ยาวกว่าและให้สีเป็นธรรมชาติกว่า (Render Colours) เหมาะสําหรับพื้นที่ที่ต้องการความสว่างสดใส

    - อุปกรณ์ควบคุม (Control Switch) หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมการ เปิด – ปิดไฟฟ้าสาธารณะ มีหลาย ชนิด เช่น สวิตซ์เวลา (Time Switch) สวิตซ์ควบคุมด้วยแสง (Photo Switch) และสวิตซ์ธรรมดา เป็นต้น

    - เสาไฟฟ้า หรือ เสาดวงโคม หมายถึง เสาที่ยึดกิ่งโคมและดวงโคมเพื่อให้ได้ความสูงตามต้องการ อาจจะ เป็นเสาของการไฟฟ้าฯ หรือเสาที่จัดซื้อพิเศษพร้อมชุดโคมไฟนั้นๆ

    - ความกว้างของถนน หมายถึง ระยะห่างจากขอบถนน (Kerb) ถึงขอบถนนของอีกฝั่ง กรณีไม่มีทางเท้า ให้นับจากแนวเขตที่ดิน (Property Line) ถึงแนวเขตที่ดินของอีกฝั่ง

- 3 -

รูปที่ 1-1 แสดงโคมไฟฟ้า (Luminaire) ที่ประกอบด้วยหลอดไฟฟ้า และชุดประกอบเพื่อติดตั้งให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

รูปที่ 1-2 แสดงชุดโคมไฟถนน

- 4 -

รูปที่ 1-3 กิ่งโคมไฟฟ้า (Rod หรือ Arm) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโคมไฟฟ้า และแป้นติดกิ่งโคมเพื่อยื่นออกไปให้แสงสว่างแก่บริเวณที่ต้องการ

รูปที่ 1-4 แป้นติดกิ่งโคม (Bracket) อุปกรณ์ที่ติดกับเสาไฟฟ้า ผนัง หรือกําแพง เพื่อยึดกิ่งโคมไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า

- หน้าที่ความรับผิดชอบ

  - ผู้อํานวยการกองช่าง มีอํานาจหน้าที่

- มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

ให้ช่างไฟฟ้ามีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลปรับปรุงดูแลและรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเนิน

- 6 -

- 5 -

เริ่มงาน

Work Flow กระบวนงาน

-  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเนิน

|  | จนท. กองช่าง สํารวจตรวจสอบสภาพไฟฟ้าสาธารณะในปัจจุบัน พร้อมทํารายงานผลการตรวจสอบ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| สามารถดําเนินการได้เอง |  | กรณีโครงการใหม่ซึ่งต้องว่าจ้าง |  |

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

อปท. ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

อปท. ดําเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าฯ ติดตั้ง (กรณีต้องขออนุญาต)

ใช้งานประจําวัน

อปท. ประสานการไฟฟ้าฯ กรณีที่ต้องให้การ ไฟฟ้าฯ ดําเนินการติดตั้งมิเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อระบบ

อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไฟฟ้าสาธารณะ ทําหน้าที่

-	ติดตาม ตรวจสอบสภาพไฟฟ้าสาธารณะ ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

-	จัดทํา/ปรับปรุงรายงานความต้องการซ่อมบํารุง และการจัดเก็บอะไหล่

-	จัดทํา/ปรับปรุงรายงานความต้องการเครื่องมือวัดงานตรวจสอบ

-	จัดทํา/ปรับปรุงรายงานสภาพการจัดบุคลากรงานซ่อมแซมบํารุงรักษา

จนท.กองช่าง ดําเนินการ ดังนี้

-	สํารวจ ออกแบบ กําหนดรายละเอียด

-	ประมาณการค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับตามแนวทางปฏิบัติ

อปท. ประสานการไฟฟ้าฯ กรณีที่ต้องการให้การไฟฟ้าฯ ดําเนินการ ติดตั้งมิเตอร์เพื่อเชื่อมต่อระบบ

ผู้รับจ้างดําเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติว่าจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

อปท. ดําเนินการจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม TOR

พร้อมดําเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าฯ

อปท. ว่าจ้างหน่วยงาน/องค์กรที่เชี่ยวชาญ ดําเนินการ ดังนี้

-	สํารวจ ออกแบบ และประมาณราคาค่าใช้จ่าย

-	จัดทําราละเอียด และขั้นตอนการดําเนินงาน

-	จัดทําแบบมาตรฐาน/แบบคํานวณเชิงวิศวกรรม

-	จัดทําข้อกําหนดงานจ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (TOR)

อปท. กําหนดแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ

กรณีโครงการที่ อปท.

2. รับเรื่อง/เสนอคําร้อง เพื่อให้ผู้บริหาร

พิจารณาอนุมัติ (1 วัน)

3.เจ้าหน้าที่กองช่างรายงานผลการ ดําเนินซ่อมแซมต่อผู้บริหาร/ออกหนังสือ แจ้งผลการซ่อมแซมตามคําร้อง (1 วัน)

3. เจ้าหน้าที่ กองช่างทําการตรวจสอบ และทําการติดตัง /

ซ่ อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ ดับ / ชํารุด (5 วัน)

-ขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชํารุด ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเนิน

1.

ประชาชน/สมาชิกสภา อบต.

เขียนคําร้อง/แจ้งสถานที่ชํารุดเสียหาย

พร้อมระบุสถานที่และแนบเอกสารที่

เกี่ยวข้อง (10 นาที)

หมายเหตุ : จากเดิม ดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ / ชํารุด ภายในระยะเวลา 15 วัน ปัจจุบันมีการกําหนดกระบวนการให้ชัดเจนขึ้น และลดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการให้สั้นลง รวดเร็วขึ้น ใช้เวลาดําเนินการไม่เกิน 7 วันทําการ

- ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ผู้อํานวยการกองช่าง ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับ ขั้นตอน และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการดําเนินงานให้ประชาชนผู้แจ้งเหตุ/ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลา 7 วัน ทําการ

หมายเหตุ : (อ้างอิงการดําเนินการในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ / การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชํารุดขององค์การบริหารส่วนตําบลวานรนิวาส ได้ถือปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

คำร้องแจ้งซ่อม/ติดตั้งระบบไฟฟ้า

เขียนที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

วันที.......................เดือน.......................พ.ศ.................

เรื่อง            ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ             เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

ข้าพเจ้า................................................................อายุ....................ปี    บ้านเลขที่..........................หมู่ที่..................

ตำบล.................................อำเภอเชียรใหญ่    จังหวัดนครศรีธรรมราช    เบอร์โทรศัพท์........................................................................

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ดำเนินการดังนี้

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ            เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ           อื่นๆ..............................................

1.................................................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................................................

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)........................................................ผู้แจ้ง

(.......................................................)

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง                                                            เรียน รอง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

(ลงชื่อ)                                                                                             (ลงชื่อ) พ.จ.อ...............................................

(นางจารีย์ บุญชูวงศ์)                                                                                       (นันทพล  ปักษา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                                 ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นของรอง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน                       วัสดุอุปกรณ์ที่นำไปซ่อมแซมไฟฟ้า/ขอติดตั้งไฟฟ้า ดังนี้

…………………………………………………………………………………….                       ……………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)                                                                                       .....................................................................................

(นายจรูญ บุญชูวงศ์)

****รายงานผลการดำเนินการ****

- ได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่...............................

- ตรวจสอบแล้วใช้งานได้

- แจ้งการซ่อม/ติดตั้งไฟฟ้าให้ผู้แจ้งทราบเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)............................................

(..........................................)

เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมไฟฟ้า

วันที่...............................................

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

อนุมัติ          ไม่อนุมัติ.....................................

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล  สุขบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน